종합설계 프로젝트 수행 보고서

| 프로젝트명 | Digital Twin을 이용한 맞춤형 스마트 광고 시스템 |
| --- | --- |
| 팀번호 | S2-9 |
| 문서제목 | 수행계획서( O ) 2차발표 중간보고서( ) 3차발표 중간보고서( ) 최종결과보고서( ) |

2019.01.28

팀원 : 허상윤 (팀장)

고영상

장윤주

지도교수 : 김영곤 (인)

문서 수정 내역

| 작성일 | 대표작성자 | 버전(Revision) | 수정내용 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.20. | 장윤주 | 1.0 | 수행계획서 | 최초작성 |
|  |  | 2.0 | 2차발표자료 | 설계서추가 |
|  |  | 3.0 | 3차발표자료 | 시험결과추가 |
|  |  | 4.0 | 최종결과보고서 | 시험결과 수정 |

문서 구성

| 진행단계 | 프로젝트 계획서 발표 | 중간발표1 (2월) | 중간발표2 (4월) | 학기말발표 (6월) | 최종발표 (10월) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 |
| 포함되는 내용 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~3) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~4) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~5) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~7) 참고자료 | I II III |

이 문서는 한국산업기술대학교 컴퓨터공학부의 “종합설계”교과목에서 프로젝트“Digital Twin을 이용한 맞춤형 스마트 광고 시스템”을 수행하는

(S1-9, 허상윤, 고영상, 장윤주)팀원들이 작성한 것으로 사용하기 위해서는 팀원들의 허락이 필요합니다.

목 차

Ⅰ. 서론

1. 작품선정 배경 및 필요성

2. 기존 연구/기술동향 분석

3. 개발 목표

4. 팀 역할 분담

5. 개발 일정

6. 개발 환경

Ⅱ. 본론

1. 개발 내용

2. 문제 및 해결방안

3. 시험시나리오 (1/16)

4. 상세 설계

5. Prototype 구현

6. 시험/ 테스트 결과

7. Coding & DEMO

Ⅲ. 결론

1. 연구 결과

2. 작품제작 소요재료 목록

참고자료

- 서론

  - 작품선정 배경 및 필요성

문제 시나리오

- 배경: 현재 옥내/옥외에 부착되어 있는 광고 간판들은 정적인 이미지만 보여주는 경우가 대부분이다. 그 앞을 지나는 사람들이 광고를 보고 잠재적 소비자가 되기 위해서는 아래와 같이 그들이 관심을 가질 만한 광고가 필요하다. - 얼굴 인식을 통해 지나가는 사람의 특성을 실시간으로 인식하여 관심사에 맞추어 보여지는 광고 - 광고와 소비자의 인터랙션이 가능한 광고 - 광고에 대한 피드백과 사용자 경험평가 - 이러한 변화가 성공적으로 수행된다면, 그곳을 지나는 사람이 가장 관심 가질 만한 광고를 실시간으로 띄워주어 광고의 효과를 높일 수 있을 것이다. 또한, 소비자가 광고에 대한 인터랙션을 할 수 있게 하고, 그 데이터를 수집하여 분석하면 그 효과는 더욱 극대화될 것으로 예상된다.

  - 기존 연구 분석

|  | 정보의 다양성 | 실시간 얼굴인식 | 사용자 특성반영 | 인터랙션 | 통계기능 | Digital Twin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 페이퍼득 | O | X | X | X | X | X |
| GM 반응형 광고 | X | O | O | O | X | X |
| IFC몰 옥외광고 | O | O | O | X | O | X |
| 우리 시스템 | O | O | O | O | O | O |

  - 기술동향 분석

  - 디지털 사이니지

    - 정의: 네트워크로 제어가 가능한 디지털 디스플레이를 통해 다양한 정보를 전달하는 기술

    - 최근 4차 산업 혁명과 스마트시티 트렌드 확산에 따른 솔루션으로 디지털 사이니지 시장이 확대되는 추세

    - 그 흐름에 맞게 디지털 사이니지는 디스플레이라는 한계를 벗어나 “미디어”로써 성장

    - 우리 팀은 디지털 사이니지에 실시간 사용자 특성파악, 사용자와의 인터랙션, 디지털 트윈 기술을 적용하여 기술 발전의 흐름을 경험하고자 함

  - 딥 러닝

    - 정의: 매우 많은 수의 층으로 구성된 깊은 신경망 구조를 대용량의 데이터를 이용하여 학습시키는 기술

    - 딥러닝 얼굴 인식 분야에서 기존에 주를 이루던 Hand-crafted Feature인 HOG, LBP, Gabor 등의 특징들과 얼굴 검출 방식이 최근 모두 딥러닝 기반의 특징으로 바뀌면서 얼굴 인식 성능 갱신

    - 우리 팀은 웹 크롤링을 통해 자체적으로 추가한 데이터를 기존의 오픈 dataset에 추가, 딥러닝을 활용하여 얼굴 인식을 수행해보 고자 함

  - 디지털 트윈

    - 디지털 트윈 개요

      - 물리적 객체들에 대한 디지털 복제

      - 수명주기 전체에서 속성/상태를 유지하며 동적 성질을 묘사

      - 현실에서 발생할 수 있는 상황 예측, 최적화 조건 제시

    - 디지털 트윈의 기능

      - 제조 산업분야로부터 적용되면서 가상 모델의 모습을 시각화해주는 기능이 강조됨

      - 물리적 대상의 전체 수명주기에서 지원되는 기술로 활용됨에 따라 3D 모델 생성 기능이 강조됨

      - 3D 모델링과 시뮬레이션 기능을 결합한 형태의 디지털 트윈 모델 개발도구 필요성 대두

      - 교육, 실험 등에 활용하는 경우에는 가상현실, 증강현실 등과 같은 가시화 기능과의 결합이 중요할 수 있음

  - 개발 목표

  - 얼굴인식

    - 실시간 얼굴 인식을 반영한 광고 제공

    - 개인이 관심을 가질만한 광고를 특정

    - 딥 러닝을 통한 인식률 증대

  - Digital Twin

    - Digital Twin 기술이 적용된 광고 제공

    - 정적인 이미지보다 생생한 정보를 제공

    - 사용자와의 양방향성 제공

  - 통계

    - 시간대별 통계 – 적절한 광고

    - 사용자 관심지수 통계 – 광고에 대한 피드백

  - 팀 역할 분담

|  | 허상윤 | 고영상 | 장윤주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자료 수집 | - 인식 라이브러리 - Network - 훈련데이터 수집(웹 크롤링) | - 인식 라이브러리 - NAVER API - 딥 러닝 Data set 수집 | - Digital Twin - 3D 모델링 - Raspbian 운영 |
| 설계 | - 검증 설계 - 주기적 딥러닝 알고리즘 설계 - DB 스키마 설계 | - 인식 설계 - 딥러닝 모델 구축 - 제어 API 설계 - UI 설계 | - Digital Twin 플랫폼 설계 - 제어 API 설계 - UI 설계 |
| 구현 | - 검증 기능 구현 - 주기적 딥러닝 기능 구현 - 통계기능 구현 | - 인식 기능 구현 - 제어 API 구현 - UI 구현 | - 다시 보기 기능 구현 - 제어 API 구현 - UI 구현 |
| 테스트 | - 통합테스트 / 유지보수 |  |  |

  - 개발 일정

  - 개발 환경

| 대상 | 환경 |
| --- | --- |
| OS | Windows 10 + Raspbian |
| 개발언어 | Python3.7(Anaconda) - PyCharm |
| Database | MySQL database |
| 제어 API | Eclipse - Apatche Tomcat |
| Digital Twin | YouVR, SketchUp2019, Unity |
| H/W | RPi3 + Pi Camera + 10.1 inch 1024*600 HDMI LCD |

- 본론

- 개발 내용

  - 얼굴인식

    - 파이카메라에서 촬영한 이미지를 서버로 전송

    - 서버는 전송받은 이미지에 대해 얼굴인식 수행

    - 하나의 이미지로 두 개의 얼굴이미지 분석 알고리즘 수행

      - 1단계: openCV를 활용하여 얼굴이미지 분석

      - 2단계: NAVER API를 활용하여 얼굴이미지 분석

* 각종 API 테스트 결과 국내에서 개발한 NAVER CLOVA API가 가장 높은 인식률을 보임

    - 두 알고리즘의 결과를 바탕으로 최종 결과값 추출, 결과에 맞는 광고 DB에 요청

      - 사용자를 연령대와 성별로 구분한 리스트의 요소값을 1씩 증가

      - 요소값이 가장 큰 연령대/성별에 부합하는 광고 요청

    - 딥러닝

      - OpenCV harr cascade 알고리즘: 연령대를 인식하는 부분에서 낮은 인식률을 보임

      - 인식률을 높이기 위해 딥러닝 활용

      - chalearnlap에서 제공하는 오픈 APPA-REAL dataset과 직접 웹 크롤링으로 모은 dataset으로 학습시킴

      - 파이 카메라로 촬영한 이미지를 주기적으로 학습시킴

  - Digital Twin

    - VR Image

      - 내부 인테리어, 주변 환경 정보 제공에 사용

      - 일반 광고 제공 후 사용자가 ‘VR 화면 보기’를 터치할 시 실행

      - 터치 인식 시 RPi에서 FireFox 브라우저를 통해 플랫폼 연결

      - 촬영된 VR 이미지를 YouVR 웹 뷰어 플랫폼을 이용하여 출력

      - 터치를 통한 회전과 확대 가능

    - 3D 모델

      - 광고 대상의 다방면 이미지를 제공

      - Sketch up을 이용하여 모델링

      - 모델링한 3D 파일을 obj 형식의 파일로 저장 후 전송

      - 전송받은 파일은 RPi의 Pi 3D Viewer를 이용하여 open

      - 디스플레이를 통해 출력

    - 동영상

      - 현장감 있는 정보를 제공하기 위함

      - Raspbian의 omxplayer를 이용해 동영상 재생

  - 제어 API

    - Eclipse – Apache Tomcat 연동

      - Eclipse 개발환경에서 JSP를 이용하여 제어 웹 페이지 개발

      - Apache Tomcat 서버와 연동하여 요청을 처리

      - Python 서버는 request 모듈을 이용해 웹 페이지와 HTTP 통신

      - 관리자 비밀번호를 입력 받아 접근할 수 있게 개발

      - MySQL 서버와 연동하여 통계관련 내용 확인 가능

    - 광고판 실시간 모니터링

      - 서버는 광고 정보를 광고판과 제어 API (웹 페이지)에 동시 전송

      - 서버는 얼굴인식 결과 화면을 제어 웹페이지에 전송

      - 관리자는 현재 광고판에 출력되고 있는 광고 내용 모니터링 가능

      - 관리자는 얼굴인식 결과 화면과 결정된 광고를 비교 가능

    - 광고판 제어

      - 부적절한 광고 출력 시 관리자가 광고 변경 가능

      - 카메라 촬영 및 얼굴인식 주기 제어 기능

  - 통계

    - Python – MySQL 연동

      - Python 3.7의 pymysql 모듈을 이용하여 연동

    - 인식 결과 통계

      - 각 광고판 별로 관리되는 인식 결과 통계

      - 인식결과 레코드는 날짜, 시간, 성별, 연령대 등의 필드로 구성

      - 시간대 별 가장 많이 인식된 성별, 연령대 추출 가능

      - 얼굴 인식 실패 시 이를 활용한 광고 출력

    - 관심지수 통계

      - 각 광고별로 관리되는 관심지수 통계

      - 광고 레코드는 기본 정보에 더해 관심지수 필드를 가짐

      - 터치, 다시보기, QR코드 인식 등의 행위를 관심지수 필드에 반영

      - 인기 광고 순위를 사용자에게 알림

      - 광고주는 피드백이 반영된 광고 제작 가능

- 문제 및 해결 방안

| 번호 | 문제 | How | 기능 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기존 광고판은 개인의 특성을 고려하지 않고 일관된 화면을 일방적으로 제공 | 실시간 얼굴 인식으로 사용자 특성을 판별 | 사용자 특성을 성별, 나이를 기준으로 특정 | 개인의 관심사에 보다 가까운 광고를 노출시켜 광고의 효율을 높임 |
|  |  | 사용자 특성과 광고를 매핑하여 개인 맞춤 광고 제공 | 구별된 특성과 적합한 광고를 매핑 |  |
| 2 | 광고와 사용자 간의 인터랙션 부재 | 인터랙션 방법을 제공하여 접근을 유도 | 터치가 가능한 디스플레이와 광고 | 사용자가 직접 관심있는 광고의 상세 정보를 얻도록 하여 흥미를 자극하고 소비를 유도 |
|  |  |  | 디지털 트윈 적용 광고 이미지의 확대 및 회전 |  |
|  |  | 관심 광고에 대한 상세한 정보를 제공 | 광고 다시 보기 기능 |  |
|  |  |  | QR 코드 |  |
| 3 | 사용자의 관심도를 측정하지 못하는 기존 광고판 | 통계 DB를 활용하여 터치나 QR 코드 접근 횟수를 측정하여 관심도 표현 | 광고 별 터치 횟수, QR코드 인식 횟수 통계 | 다른 사용자들이 관심을 보인 광고 확인 가능 |
|  |  |  | 인기 광고 순위 출력, 광고주 피드백 | 피드백 활용으로 광고의 질을 높임 |
| 4 | 기존 광고판은 정해진 광고를 순서대로 출력하기 때문에 실시간 모니터링과 제어를 하지 않음 | 제어 API를 통해 실시간으로 진행중인 광고 화면을 모니터링하고 상황에 맞게 제어 | 현재 제공되고 있는 광고 화면 모니터링 | 상황에 맞게 광고를 제어하여 광고 효과 극대화 |
|  |  |  | 보다 적합한 다른 광고로 변경할 수 있는 제어 기능 |  |

- 시험 시나리오

  - 시스템 구성도

  - 시스템 흐름도

1) 카메라 흐름도 				2) 서버 흐름도

3) 광고판 흐름도

- 상세 설계

- 유스케이스 다이어그램

- 클래스 다이어그램

- 시퀀스 다이어그램

    - 기본 흐름

    - 얼굴인식

    - 광고출력

제어 API의 UI 구성도

- Prototype 구현

- 시험 / 테스트 결과

- Coding & DEMO

- 결론

- 연구 결과

- 작품제작 소요재료 목록